Fit me up

기술 구현용 자세기준서

VDT 증후군 예방 좌식 자세 교정 서비스

기반 기술

MediaPipe Pose (33 Landmarks)  ·  YOLOv8 Object Detection

RULA (Rapid Upper Limb Assessment)  ·  VDT 취급근로자 작업관리지침 제2020-17호

판정 입력: 좌식 측면(Side-view) 이미지

판정 출력: Good (정상) / Bad (비정상)  이진 분류

Ver. 1.0  |  2025

1. 9개 최종지표 통합 기준표

아래 표는 MediaPipe 랜드마크 기반으로 산출되는 9개 자세 지표의 판정 기준, RULA 근거 및 VDT 고시 조항을 통합 정리한 것입니다. CVA·TIA는 RULA Zone 0~1이면 Good, Zone 2~3이면 Bad로 판정합니다.

| 지표명 | Good 기준 | Bad 기준 | RULA 근거 | VDT 고시 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 목굴곡각 (CVA) | 0° ~ 20° (RULA Zone 0~1)머리-경추-어깨가 일직선에 가까운 상태 | 20° 초과 (RULA Zone 2~3)전방두부자세(FHP) 의심 | RULA Neck Zone: 0(0~10°), 1(11~20°), 2(21°+), 3(굴곡+비틀림) | VDT 고시 제6조 1항: 화면상단-눈높이 일치, 시야 수평 하방 10~15° |
| 몸통굴곡각 (TIA) | -20° ~ 20° (RULA Zone 0~1)척추가 수직에 근접한 상태 | 20° 초과 (RULA Zone 2~3)과도한 전굴/후굴 | RULA Trunk Zone: 0(0~10°), 1(0~20°), 2(21~60°), 3(60°+) | VDT 고시 제6조 4항: 의자 깊숙이 앉아 등받이에 등 충분히 지지 |
| 체간-책상거리(상대적 비율) | 어깨 X좌표 ≤ 책상 전면 X좌표 + 0.15*(어깨-골반 Y거리)신체가 책상에 지나치게 근접하지 않은 상태 | 어깨가 책상 전면보다 전방 0.15 비율 이상 돌출몸통이 책상 쪽으로 지나치게 숙여진 상태 | RULA Trunk 전굴 가중과 연동 | VDT 고시 제5조 3항: 작업대 충분한 넓이, 신체 보호 구조 |
| 모니터 시선각 | 수평 대비 하방 10° ~ 15°화면 상단이 눈높이와 일치하거나 약간 아래 | 0° 미만(상방 시선) 또는 15° 초과(과도한 하방)경추부 과부하 발생 | RULA Neck Zone 과 연동 (상방 시선 시 Zone 3) | VDT 고시 제6조 1항 직접 근거: 수평 하방 10~15°, Eye-Screen 40cm 이상 |
| 팔꿈치 각도 | 90° ~ 120°윗팔 자연 하수, 아래팔-손등 수평 유지 | 90° 미만 또는 120° 초과어깨 상승 또는 과도한 팔 신전 | RULA Upper Arm: Zone 0(20°~20°), Zone 1(20°~45° 또는 -20°~0°), Zone 2(45°~90°), Zone 3(90°+) | VDT 고시 제6조 2항: 팔꿈치 내각 90° 이상, 아래팔-손등 수평 |
| 무릎각도 | 85° ~ 100° (약 90° 전후)종아리-대퇴부 무리 없는 상태 | 85° 미만 또는 100° 초과혈액순환 장애 또는 자세 불안정 | RULA Legs: 지지 상태 Zone 0, 미지지 Zone 1 | VDT 고시 제6조 6항: 무릎 내각 90° 전후, 종아리-의자 앞면 틈새 확보 |
| 손목각도 | 아래팔-손 각도 ±15° 이내손목 중립 자세 유지 | ±15° 초과 (굴곡 또는 신전)반복작업 시 CTS 위험 | RULA Wrist: Zone 0(중립), Zone 1(±15°), Zone 2(±15°+비틀림) | VDT 고시 제6조 7항: 손목 바깥 꺾임 지속 금지 / 제5조 2항: 손목받침대 |
| 작업대 높이(상대적 위치) | 팔꿈치 Y좌표 ≈ 책상 상면 Y좌표 (±5% 허용)팔꿈치와 책상면이 수평 정렬 | 책상 상면이 팔꿈치보다 10% 이상 높거나 낮음어깨 상승 또는 과도한 하수 | RULA Upper Arm Zone과 연동 | VDT 고시 제5조 3항: 작업대 높이 60~70cm 또는 65cm 전후 조정 |
| 의자-등받이 거리 | 엉덩이 Y좌표와 등받이 추정 X좌표 차이 ≤ 골반너비의 20%등받이에 충분히 기댄 상태 | 엉덩이-등받이 거리 > 골반너비의 20%허리 지지 부족, 전방 돌출 착석 | RULA Trunk 지지조건(+1)과 연동 | VDT 고시 제5조 4항 5호: 의자 끝-등받이 깊이 38~42cm / 제6조 4항: 깊숙이 착석 |

※ 색상 기준: 녹색 계열 = Good 판정 영역 / 적색 계열 = Bad 판정 영역 / 청색 계열 = 기술 근거

2. MediaPipe 33개 랜드마크 매핑표

MediaPipe Pose의 33개 랜드마크 중 좌식 측면뷰 자세 판정에 핵심적으로 사용되는 랜드마크를 지표별로 매핑합니다. 측면뷰 기준 우측 신체(짝수 번호) 또는 가시성(visibility) 점수가 높은 측을 우선 사용합니다.

| 지표명 | 핵심 랜드마크 번호 | 랜드마크 명칭 | 매핑 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 목굴곡각 (CVA) | 7, 8, 11/12 | 귀(7/8) – 어깨(11/12) | 귀-어깨 벡터와 수직축(Y축) 사이 각도 산출. 측면뷰에서 우측 랜드마크(7, 12) 사용 권장 |
| 몸통굴곡각 (TIA) | 11/12, 23/24 | 어깨(11/12) – 골반(23/24) | 어깨 중점-골반 중점 벡터와 수직축 사이 각도. 전굴 시 + 값, 후굴 시 - 값 |
| 체간-책상거리 | 11/12, 23/24+ YOLO 책상 bbox | 어깨·골반 + 책상 전면 | YOLO로 탐지한 책상 bbox 전면 x좌표와 어깨 x좌표의 상대 거리 비율 산출 |
| 모니터 시선각 | 7/8, 0+ YOLO 모니터 bbox | 귀(7/8) – 눈(0/1/2/3/4/5/6) – 모니터 중심 | 눈 중점과 모니터 중심점 연결 벡터와 수평선 사이 각도 |
| 팔꿈치 각도 | 11/12, 13/14, 15/16 | 어깨 – 팔꿈치 – 손목 | 세 랜드마크로 팔꿈치 내각(arccos 벡터 내적) 산출 |
| 무릎각도 | 23/24, 25/26, 27/28 | 골반 – 무릎 – 발목 | 세 랜드마크로 무릎 내각 산출 |
| 손목각도 | 13/14, 15/16, 17/18/19/20 | 팔꿈치 – 손목 – 손가락 MCP | 아래팔-손 벡터 사이 각도 (굴곡·신전 구분) |
| 작업대 높이 | 13/14, 15/16+ YOLO 책상 bbox | 팔꿈치 – 손목 + 책상 상면 | YOLO 책상 상면 y좌표와 팔꿈치 y좌표의 정규화 비교 |
| 의자-등받이 거리 | 23/24, 11/12+ YOLO 의자 bbox | 엉덩이 – 어깨 + 의자 등받이 | YOLO 의자 bbox 후면 x좌표와 엉덩이 x좌표의 상대 거리 |

### 주요 랜드마크 번호 참조표 (MediaPipe Pose 전체)

| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 코 (Nose) | 7/8 | 귀 (Ear) L/R | 11/12 | 어깨 (Shoulder) | 13/14 | 팔꿈치 (Elbow) |
| 15/16 | 손목 (Wrist) | 23/24 | 골반 (Hip) L/R | 25/26 | 무릎 (Knee) | 27/28 | 발목 (Ankle) |

3. 각도 측정방법 상세 (Technical Logic)

## 3.1 기본 각도 산출 공식

모든 각도는 MediaPipe 이미지 좌표계(픽셀 정규화 0.0~1.0, y축 하향)를 기준으로 계산됩니다.

### 3.1.1 삼점 내각 산출 (팔꿈치·무릎·손목 공통)

세 랜드마크 A(근위), B(관절), C(원위)가 주어질 때, B에서의 내각 θ를 다음 수식으로 산출합니다:

벡터 v1 = A - B = (Ax-Bx, Ay-By)

벡터 v2 = C - B = (Cx-Bx, Cy-By)

cos(θ) = (v1 · v2) / (|v1| × |v2|)

θ = arccos(v1·v2 / (|v1|×|v2|))  [단위: degrees]

Python 구현 예시:

import numpy as np

def calc_angle(A, B, C):

v1 = np.array(A) - np.array(B)

v2 = np.array(C) - np.array(B)

cos_theta = np.dot(v1, v2) / (np.linalg.norm(v1) * np.linalg.norm(v2) + 1e-8)

return np.degrees(np.arccos(np.clip(cos_theta, -1.0, 1.0)))

### 3.1.2 수직축 대비 굴곡각 산출 (CVA, TIA)

랜드마크 벡터와 수직축(0, -1) 사이 각도를 arctan2로 산출합니다. 전방 굴곡(forward flexion)은 양수로 정의합니다.

# CVA: 귀→어깨 벡터 vs 수직축

ear = landmarks[8]   # 우측 귀

shoulder = landmarks[12]  # 우측 어깨

vec = (shoulder.x - ear.x, shoulder.y - ear.y)  # 정규화 좌표

# 수직축 (0, 1) 기준 (y축 하향이므로 주의)

angle_rad = np.arctan2(abs(vec[0]), abs(vec[1]))

CVA_deg = np.degrees(angle_rad)

# TIA: 어깨 중점→골반 중점 벡터 vs 수직축

shoulder_mid = ((lm[11].x+lm[12].x)/2, (lm[11].y+lm[12].y)/2)

hip_mid      = ((lm[23].x+lm[24].x)/2, (lm[23].y+lm[24].y)/2)

vec = (shoulder_mid[0]-hip_mid[0], shoulder_mid[1]-hip_mid[1])

TIA_deg = np.degrees(np.arctan2(abs(vec[0]), abs(vec[1])))

### 3.1.3 수평축 대비 시선각 산출 (모니터 시선각)

눈 중점과 모니터 중심 간 벡터를 수평선(1, 0) 대비로 계산합니다. 하방 시선은 양수로 정의합니다.

eye_center = ((lm[1].x+lm[4].x)/2, (lm[1].y+lm[4].y)/2)

monitor_center = YOLO_monitor_bbox_center  # (mx, my) 정규화 좌표

dx = monitor_center[0] - eye_center[0]

dy = monitor_center[1] - eye_center[1]  # y 하향 → 모니터가 아래면 양수

gaze_angle = np.degrees(np.arctan2(dy, dx))  # 하방 양수

## 3.2 비율 기반 지표 알고리즘 (cm 측정 불가 항목)

### 3.2.1 체간-책상거리 (상대적 위치 기반)

절대 거리(cm) 측정이 불가능하므로 골반-어깨 수직 거리를 기준 단위로 삼아 책상과의 상대 거리를 정규화합니다.

# 기준 단위: 골반 중점 y - 어깨 중점 y (정규화 좌표)

ref_unit = hip_mid_y - shoulder_mid_y  # 상체 높이 단위

# YOLO로 탐지한 책상 bbox 전면 x좌표

desk_front_x = YOLO_desk_bbox['x_min']  # 측면뷰에서 몸 쪽 경계

shoulder_x   = lm[12].x                 # 우측 어깨 x

# 어깨가 책상 전면으로 얼마나 돌출했는지

protrusion = (shoulder_x - desk_front_x) / ref_unit

result = 'Bad' if protrusion > 0.15 else 'Good'

### 3.2.2 작업대 높이 (팔꿈치-책상면 정렬)

elbow_y     = lm[14].y                      # 우측 팔꿈치 y

desk_top_y  = YOLO_desk_bbox['y_min']        # 책상 상면 y (위쪽)

ref_unit    = hip_mid_y - shoulder_mid_y     # 상체 기준 단위

height_diff = abs(desk_top_y - elbow_y) / ref_unit

result = 'Bad' if height_diff > 0.10 else 'Good'

### 3.2.3 의자-등받이 거리 (엉덩이 돌출 비율)

hip_x        = lm[24].x                     # 우측 골반 x

chair_back_x = YOLO_chair_bbox['x_max']     # 등받이 쪽 x (측면뷰 우측)

hip_width_ref = abs(lm[23].x - lm[24].x)   # 골반 너비 기준

# 골반 너비 값이 너무 작을 경우 어깨 너비 대체

if hip_width_ref < 0.05:

hip_width_ref = abs(lm[11].x - lm[12].x)

gap_ratio = abs(hip_x - chair_back_x) / hip_width_ref

result = 'Bad' if gap_ratio > 0.20 else 'Good'

4. 지표별 교정 가이드 (User Feedback)

각 지표의 판정 결과에 따라 사용자에게 노출할 피드백 메시지입니다. Good 판정 메시지(CVA, TIA, 팔꿈치, 무릎, 손목)는 판정 근거와 건강 이점을 함께 안내하여 올바른 자세 유지 동기를 강화합니다.

| 지표 | 목굴곡각 (CVA) |
| --- | --- |
| GOOD피드백 | ✓ 목 자세가 안정적입니다 (CVA: 0~20°) 현재 머리와 경추가 거의 수직 정렬되어 있습니다. VDT 고시 기준에 따라 화면 상단이 눈높이와 일치하거나 수평 하방 10~15° 시선 범위를 유지하고 있어 경추 추간판에 가해지는 하중이 최소화된 상태입니다. 목,어깨,팔로 이어지는 부위에 통증이나 저림, 감각 이상이 발생하는 위험을 줄여줍니다. |
| BAD피드백 | ⚠ 고개가 과도하게 앞으로 기울어져 있습니다 (CVA: 25° 초과) → 모니터 높이를 눈높이에 맞춰 올리거나, 의자 높이를 조정하여 화면과 눈의 시선이 수평 하방 10~15° 범위에 들어오도록 조정하세요. 1시간마다 목을 좌우로 5회씩 부드럽게 돌려주세요. |
| 지표 | 몸통굴곡각 (TIA) |
| GOOD피드백 | ✓ 척추 자세가 올바릅니다 (TIA: 0~20°) 현재 몸통이 거의 수직에 가깝게 유지되고 있습니다. VDT 고시 기준에 따라 의자 등받이에 등이 충분히 지지된 상태이며, 요추 압박이 최소화되어 있습니다. 장시간 좌식 근무 시에도 근골격계 부담이 낮은 최적 자세입니다. |
| BAD피드백 | ⚠ 몸통이 앞으로 과도하게 굽혀져 있습니다 (TIA: 10° 초과) → 의자 깊숙이 앉아 등받이에 허리를 완전히 기대세요. 모니터를 가까이 당기거나 높이를 조정하여 몸이나 고개를 앞쪽으로 숙이지않고 화면을 보세요. 등받이 요추 쿠션 사용을 권장합니다. |
| 지표 | 체간-책상거리 |
| BAD피드백 | ⚠ 몸이 책상 쪽으로 지나치게 기울어져 있습니다 → 의자를 뒤로 당기거나 모니터 위치를 조정하세요. 의자 등받이에 충분히 기댄 상태에서도 키보드와 마우스를 편안하게 조작할 수 있어야 합니다. VDT 고시 기준 팔꿈치 내각 90° 이상 유지 여부를 함께 확인하세요. |
| 지표 | 모니터 시선각 |
| BAD피드백 | ⚠ 모니터 위치가 적절하지 않아 시선 각도가 범위를 벗어났습니다 → 모니터 상단이 눈높이와 일치하도록 높이를 조정하세요 (VDT 고시 제6조 1항). 시선이 수평 하방 10~15° 범위에 들어오는지 확인하세요. 모니터가 너무 높으면 경추가 과하게 펴지며 두통 및 목 통증이 유발됩니다. |
| 지표 | 팔꿈치 각도 |
| GOOD피드백 | ✓ 팔 자세가 이상적입니다 (팔꿈치 내각: 90~120°) 현재 윗팔이 자연스럽게 내려뜨려져 있고 팔꿈치 내각이 VDT 고시 제6조 2항 기준을 충족합니다. 어깨·팔꿈치 관절에 가해지는 부하가 최적 범위입니다. 아래팔과 손등이 수평을 이루어 손목 중립 자세도 잘 유지되고 있습니다. |
| BAD피드백 | ⚠ 팔꿈치 각도가 적절하지 않습니다 (90° 미만 또는 120° 초과) → 의자 높이를 조정하여 팔꿈치가 책상면과 수평이 되도록 하세요. 어깨가 으쓱 올라가 있다면 책상이 너무 높은 것입니다. 팔꿈치 내각 90° 이상을 유지하세요 (VDT 고시 제5조 4항 4호). |
| 지표 | 무릎각도 |
| GOOD피드백 | ✓ 무릎 자세가 바람직합니다 (무릎 내각: 85~100°) 무릎 내각이 VDT 고시 제6조 6항 기준인 90° 전후를 충족합니다. 종아리와 허벅지에 무리한 압력이 가해지지 않아 하지 혈액순환이 원활하게 유지되며 하체 안정성도 확보된 상태입니다. |
| BAD피드백 | ⚠ 무릎 각도가 적절하지 않습니다 (85° 미만 또는 100° 초과) → 의자 높이를 조절하여 무릎 내각이 90° 전후가 되도록 하세요. 발바닥이 바닥에 완전히 닿지 않는다면 발 받침대(Foot Rest)를 사용하세요 (VDT 고시 제6조 5항). 의자 앞면과 종아리 사이에 손가락 하나 정도의 틈새가 있어야 합니다. |
| 지표 | 손목각도 |
| GOOD피드백 | ✓ 손목이 중립 자세를 유지하고 있습니다 (±15° 이내) 현재 아래팔과 손이 거의 일직선을 이루는 중립 자세입니다. VDT 고시 제6조 7항의 '손목 바깥 꺾임 금지' 기준을 충족합니다. 반복적인 키보드·마우스 작업에서 손목건초염(CTS) 위험이 최소화된 최적 상태입니다. *손목 건초염: 손목 힘줄을 감싸는 막에 염증이 생겨 손이나 엄지손가락을 움직일 때마다 통증이 발생하는 질환 |
| BAD피드백 | ⚠ 손목이 과도하게 굽혀져 있습니다 (±15° 초과) → 손목 받침대(Wrist Pad)를 키보드 앞에 설치하고, 키보드와 책상 앞면 사이 15cm 이상의 공간을 확보하세요 (VDT 고시 제5조 2항 7호). 마우스 조작 시 손목을 들지 말고 팔 전체로 이동하는 습관을 기르세요. |
| 지표 | 작업대 높이 |
| BAD피드백 | ⚠ 책상 높이가 팔꿈치 위치와 맞지 않습니다 → 높이 조절 가능한 작업대라면 팔꿈치 높이에 맞춰 65cm 전후로 조정하세요. 고정식 작업대라면 의자 높이로 보정하고, 발이 바닥에 닿지 않으면 발받침대를 사용하세요 (VDT 고시 제5조 3항). |
| 지표 | 의자-등받이 거리 |
| BAD피드백 | ⚠ 등받이 지지가 충분하지 않습니다 → 의자 깊숙이 앉아 등 전체가 등받이에 닿도록 하세요. 요추 쿠션이나 등받이 각도 조절 기능을 활용하여 요추(허리) 부위부터 어깨까지 편안하게 지지되도록 하세요 (VDT 고시 제5조 4항 3호 및 제6조 4항). |

5. DA/TA 구현 가이드

## 5.1 DA (Data Analysis) — 데이터 전처리 및 이상치 처리

### 5.1.1 MediaPipe visibility 기반 신뢰도 필터링

MediaPipe는 각 랜드마크에 visibility (0.0~1.0) 점수를 제공합니다. 측면뷰에서 가려지는 랜드마크를 처리하는 기준을 정의합니다.

| visibility 범위 | 처리 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 0.75 | 정상 사용 (신뢰 데이터) | 판정 로직 정상 실행 |
| 0.40 ~ 0.75 | 반대측 대칭 랜드마크로 보정 후 사용 | 예: 우측 가시성 낮으면 좌측 미러링 |
| < 0.40 | 해당 지표 판정 보류 (N/A 처리) | 사용자에게 '정면 또는 측면을 다시 촬영하세요' 안내 |

### 5.1.2 이상치(Outlier) 처리

단일 프레임 분석 환경에서는 IQR 기반 이상치 처리보다 임계값 클리핑(clipping)과 생리학적 범위 검증을 우선 적용합니다.

# 각도 데이터 이상치 클리핑 (생리학적 범위 초과값 처리)

ANGLE_RANGE = {

'CVA':     (0, 90),   'TIA':    (0, 60),

'elbow':   (0, 180),  'knee':   (0, 180),

'wrist':   (-90, 90), 'gaze':   (-30, 60),

}

def clip_angle(angle, indicator_name):

lo, hi = ANGLE_RANGE[indicator_name]

return float(np.clip(angle, lo, hi))

### 5.1.3 각도 데이터 정규화

지표 간 스케일 차이를 통일하기 위해 Min-Max 정규화 또는 Good/Bad 경계 기준 시그모이드 정규화를 적용합니다.

# Min-Max 정규화 (각 지표의 정상 범위 기준)

def normalize_minmax(value, lo, hi):

return (value - lo) / (hi - lo + 1e-8)

# 시그모이드 기반 리스크 스코어 (경계값에서 급격히 변화)

def risk_score(value, threshold, k=0.5):

return 1.0 / (1.0 + np.exp(-k * (value - threshold)))

# 예시: CVA 리스크 스코어 (threshold=25, 25도 초과 시 스코어 급등)

cva_risk = risk_score(CVA_deg, threshold=25)

### 5.1.4 다중 프레임 분석 시 시계열 평활화 (영상 입력 확장 시)

# Exponential Moving Average (EMA) - 실시간 영상 분석 시 적용

alpha = 0.3  # 평활화 계수 (작을수록 과거 가중치 높음)

ema_angle = alpha * current_angle + (1 - alpha) * prev_ema_angle

## 5.2 TA (Technical Architecture) — 파이프라인 설계

### 5.2.1 전체 파이프라인 개요

YOLOv8로 작업 환경 객체(책상·의자·모니터)를 먼저 탐지하고, 그 bounding box를 활용하여 MediaPipe의 ROI(Region of Interest)를 지정함으로써 연산 효율과 랜드마크 정확도를 동시에 높입니다.

| 단계 | 처리 내용 | 출력값 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 이미지 수신 | 측면(Side-view) 이미지 입력 수신해상도 정규화: 640×480 또는 원본 유지 | 입력 이미지 (np.ndarray) |
| Step2 YOLOv8 탐지 | YOLOv8 모델로 3개 클래스 탐지- Class 0: desk (책상)- Class 1: chair (의자)- Class 2: monitor (모니터)신뢰도 임계값: confidence ≥ 0.45 | 각 객체의 bbox 좌표{x_min, y_min, x_max, y_max}+ confidence score |
| Step 3 ROI 설정 | 의자 bbox를 기반으로 사람 영역 ROI 추정ROI = 의자 bbox의 상방 1.5배 높이 영역+ 좌우 30% 여유 확장 | ROI crop 이미지(사람 신체 중심 영역) |
| Step 4 MediaPipe 실행 | ROI crop 이미지에 MediaPipe Pose 적용전체 이미지 대비 ROI 좌표 역변환 처리(정규화 좌표 → 원본 이미지 기준 변환) | 33개 랜드마크(x, y, z, visibility) |
| Step 5 각도 산출 | Section 3 공식에 따라 9개 지표 각도 산출YOLO bbox 좌표와 랜드마크 좌표 융합(체간-책상거리, 작업대 높이, 의자-등받이) | 지표별 각도/비율 값{CVA: 18.3, TIA: 7.2, ...} |
| Step 6 이상치 필터링 | visibility 기반 필터링 (5.1.1 기준)생리학적 범위 클리핑 (5.1.2 기준) | 정제된 지표값(N/A 포함) |
| Step 7 판정 및 피드백 | Section 1 기준표 적용 → Good/Bad 이진 판정리스크 스코어 산출 (5.1.3)Section 4 피드백 메시지 매핑 및 출력 | { 지표별 Good/Bad, 리스크 스코어, 피드백 메시지} |

### 5.2.2 YOLOv8 학습 데이터 구성 전략

- 측면뷰 사무 환경 이미지 중심 수집 (공개 데이터셋: Open Images, COCO 서브셋)

- 책상/의자/모니터 포함 다양한 조명·배경 조건에서의 이미지 확보

- 최소 권장 학습 데이터: 클래스당 500장 이상 (증강 포함)

- 증강 기법: 좌우 반전(flipping), 밝기 조정, 가우시안 노이즈, 회전 ±15°

### 5.2.3 예외 처리 플로우

- YOLOv8 탐지 실패 (confidence < 0.45): 전체 이미지를 ROI로 사용하여 MediaPipe 실행

- MediaPipe 랜드마크 검출 실패: 사용자에게 '측면에서 전신이 보이도록 재촬영' 안내

- N/A 지표 존재 시: 해당 지표를 제외하고 나머지로 종합 판정. N/A 비율 > 3/9이면 분석 불가로 처리

- 동일 클래스 다중 탐지 시: 면적(bbox area) 최대 객체를 대표 객체로 선택

### 5.2.4 성능 요구사항

| 항목 | 목표값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 단일 이미지 처리 시간 | ≤ 500ms (CPU), ≤ 100ms (GPU) | YOLOv8n/s 모델 권장 |
| YOLOv8 mAP@0.5 | ≥ 0.80 (책상/의자/모니터) | 내부 테스트셋 기준 |
| MediaPipe 랜드마크 검출율 | ≥ 85% (visibility ≥ 0.75) | 측면뷰 조건 |
| 자세 판정 정확도 (인체공학 전문가 기준) | ≥ 80% (Good/Bad F1-score) | VDT 고시 및 RULA 기준 레이블링 |